|  |  | ISTITUTO SCOLASTICO ………. (inserire i dati) | Inserire l’eventuale logo dell’Istituto |
| --- | --- | --- | --- |

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(DPR 151/2011, art. 6 comma 2)

CONTROLLI, VERIFICHE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE

| Istituto |  |
| --- | --- |
| Via |  |
| Città, CAP e Prov. |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Email |  |
| Sito internet |  |

| Release n. | Presa visione | Data |
| --- | --- | --- |
| 01 | DS – RSPP-RLS |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |

Il contenuto del presente documento è di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico. Senza l’autorizzazione preventiva scritta del Dirigente Scolastico, nessuna parte di esso può essere comunicata a  terzi né essere riprodotto in alcuna forma.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 integrato con il D.Lgs. n. 106/2009

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 – Disposizioni generali

- Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- organizza   i   necessari  rapporti  con  i  servizi  pubblici competenti   in   materia   di  primo  soccorso,  salvataggio,  lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

- designa  preventivamente  i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

- informa  tutti  i  lavoratori  che possono essere esposti a un pericolo   grave   e  immediato  circa  le  misure  predisposte  e  i comportamenti da adottare;

- programma   gli  interventi,  prende  i  provvedimenti  e  dà istruzioni  affinché  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo grave e immediato  che  non  può essere  evitato,  possano  cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

- adotta   i   provvedimenti   necessari   affinché   qualsiasi lavoratore,  in  caso  di  pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza  o  per  quella  di  altre persone e nell'impossibilita' di contattare  il  competente  superiore  gerarchico,  possa prendere le misure  adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

- Ai  fini  delle  designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni dell'azienda e dei rischi  specifici  dell'azienda  o  della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

- I  lavoratori  non  possono,  se  non  per giustificato motivo, rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle  dimensioni  e  dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Art. 46 – Prevenzione incendi

- La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

- Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

- Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.

DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122)

Art. 6 – Obblighi connessi con l’esercizio delle attività

- Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D. Lgs. 09/04/08 n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Estratto dalle Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di cui al D.M. 26.08.92

Art. 12 - Norme di esercizio

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. E' fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5.I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10 Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

PREMESSA

La gestione dei gruppi antincendio (sistemi, attrezzature, dispositivi e impianti antincendio) spettante alle ditte incaricate della manutenzione degli impianti antincendio e agli addetti alla lotta antincendio deve mirare a garantire un sufficiente grado di affidabilità nel funzionamento in caso di incendio.

Il presente Registro Antincendio specifica l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli impianti antincendio presenti nelle diverse sedi scolastiche dell’Istituto e che costituiscono la tutela del personale, degli utenti e di coloro che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (genitori, fornitori, esperti a supporto di progetti didattici ecc.).

Il Registro è strutturato nelle seguenti parti:

- seziona anagrafica riportante i dati significativi della scuola

- indicazione dei criteri seguiti per la scelta del personale incaricato dei controlli

- le modalità degli interventi previsti per ciascun gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio)

- scheda degli interventi per ciascun gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio)

- cronologia degli interventi distinti per gruppo(sistema, attrezzatura, impianto antincendio)

- documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.

Il Registro contiene delle schede precompilate (da compilarsi a cura degli addetti incaricati dal Dirigente Scolastico) e deve essere integrato dai verbali e dai rapporti di verifica a cura delle ditte manutentrici.

DEFINIZIONI

Per rendere univoca l’interpretazione di alcuni termini utilizzati nel registro antincendio, vengono riportate

le definizioni di riferimento, che l’allegato VI al DM 10/03/98 e le norme UNI, attribuiscono ai seguenti termini:

SORVEGLIANZA:

Trattasi di controllo visivo atto a verificare, con frequenza variabile (vedi tabella 1) che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98) - (da affidare agli addetti antincendio).

CONTROLLO:

Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

MANUTENZIONE:

Consiste nell’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all’entità dell’intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

MANUTENZIONE ORDINARIA:

Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

REVISIONE:

misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o attrezzatura antincendio (es.: estintori a polvere almeno ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

COLLAUDO:

Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

INFORMAZIONE:

Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati, o per il tramite del RSPP).

FORMAZIONE:

Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d’incendio, resa attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato in relazione alla tipologia ed al livello di rischio delle attività. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati).

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI:

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI:

Come detto, alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato (addetti antincendio) al quale viene dato l’incarico del controllo.

DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA

| ISTITUTO SCOLASTICO | (indicare denominazione e tipologia) |
| --- | --- |
| Via |  |
| Telefono |  |
| Codice meccanografico |  |
| Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) |  |
| RSPP |  |
| RLS |  |

| SCUOLA | (indicare denominazione e tipologia del plesso/succursale considerati) |
| --- | --- |
| Via |  |
| Telefono |  |
| Codice meccanografico |  |

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

| TIPOLOGIA INCARICO | Nome e Cognome | Qualifica |
| --- | --- | --- |
| Coordinatore del Servizio Emergenza |  |  |
| Addetti antincendio | (elenco) |  |
| Addetti Primo Soccorso | (elenco) |  |
| Controllo periodico di estintori e/o idranti | Addetti antincendio in servizio |  |
| Controllo periodico luci di emergenza | Addetti antincendio in servizio |  |
| Controllo periodico sistemi di allarme | Addetti antincendio in servizio |  |
| Controllo periodico praticabilità delle vie di esodo | Collaboratori in servizio | Collaboratori scolastici |

SERVIZI COMUNALI/PROVINCIALI

| TIPOLOGIA INCARICO | Nome e Cognome |
| --- | --- |
| Manutenzione degli idranti e attacchi autopompa VV.F. | Servizio Tecnico del Comune/Provincia – (indicare nominativo persona di riferimento, qualifica e n. cell. di servizio) |
| Manutenzione delle vie di sicurezza | Servizio Tecnico del Comune/Provincia |
| Manutenzione delle luci di emergenza | Servizio Tecnico del Comune/Provincia |
| Manutenzione degli estintori portatili | (indicare il nominativo della Ditta incaricata, la sede legale e amministrativa, via, titolare e telefono |

DATI SCUOLA

| DATI | INFORMAZIONI SPECIFICHE |
| --- | --- |

| Uso | (indicare la tipologia di scuola) |  |
| --- | --- | --- |
| Indirizzo |  |  |
| Dati catastali | (si/no) |  |
| Anno costruzione |  |  |
| Planimetria |  |  |
| Agibilità –abitabilità |  |  |
| Collaudo statico |  |  |
| Idoneità sanitaria locali |  |  |
| Impianto di messa a terra e verifiche |  |  |
| Protezione scariche atmosferiche |  |  |
| Potenza kw impianto elettrico |  |  |
| Certificato conformità impianto elettrico |  |  |
| Gruppo elettrogeno |  |  |
| Centrale termica |  |  |
| Certificato conformità impianto termico |  |  |
| Ascensori e verifiche |  |  |
| Materiali sostanze infiammabili |  |  |
| Certificato di prevenzione incendi |  |  |
| Scadenza |  |  |
| Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio |  |  |
| Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio |  |  |
| Commissione pubblico spettacolo |  |  |
| Piano di Emergenza |  |  |
| Estintori portatili (specificare n. e tipologia) Es. 18 estintori portatili a polvere da kg 6 classe 43A 233BC o 34A 233 BC | Dati estintore, posizione e numero di riferimento |  |
|  | 1 estintore portatile a polvere 34A 233 BC matr. 49570 del 2002 CE n. 1 all’ingresso – quadro elettrico 1 estintore portatile a polvere 43A 233 BC matr. 49598 del 2002 CE n. 2 segretarie |  |
|  | N. | Ubicazione |
| Idranti |  |  |
| Attacco autopompa |  |  |
| Impianti di sollevamento antincendio con elettropompe |  |  |
| Luci di emergenza |  |  |
| Uscite di emergenza |  |  |
| Cassetta di pronto soccorso |  |  |
| Impianti di allarme |  |  |
| Rivelazione fumi |  |  |
| Spegnimento automatico |  |  |
| Chiusure tecniche antincendio |  |  |
| Evacuatori di fumo |  |  |
| Segnaletica di emergenza | Estintori, idranti, uscite di sicurezza, luci di emergenza, cassetta di pronto soccorso |  |

CRITERI PER LA SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO DEI CONTROLLI

La scelta del personale incaricato del controllo, della verifica, della manutenzione, della sorveglianza ecc. è stabilita dalla normativa vigente.

Le attività di controllo, manutenzione e revisione richiedono competenze e attrezzature specifiche e, quindi, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 per gli impianti antincendio.

La sorveglianza, invece, che consiste in genere in un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere svolta da personale interno adeguatamente formato, secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, con le cadenza temporali indicate nella tabella 1 e nelle specifiche schede in seguito riportate.

Di norma il personale interno incaricato della sorveglianza periodica è individuato fra gli addetti alla lotta antincendio.

E’ fatto obbligo di annotare e aggiornare volta per volta a cura dei responsabili delle attività (ditte esterne, tecnici specializzati, personale interno) nel presente Registro tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, informazione e formazione, in modo tale da poterlo esibire in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco e poter dimostrare in caso di incendio di aver tenuto un comportamento diligente e rispettoso della normativa vigente.

La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO ANTINCENDIO

Il presente Registro Antincendio è redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n° 151/11 (art. 6, punto 2).

Come già detto, su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

  - Estintori portatili

  - Idranti

  - Porte REI

  - Uscite di sicurezza

  - Maniglioni antipanico

  - Illuminazione di emergenza

  - Pulsanti di sgancio corrente elettrica

  - Pulsanti di allarme

  - Valvole di intercettazione (gas infiammabili e/o esplosivi)

  - Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio

  - Dispositivi di primo soccorso

  - Segnaletica di sicurezza

| Tabella 1 – INTERVENTI PREVISTI, PERIODICITÀ ED INCARICATI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | GRUPPO | INTERVENTO | PERIODICITÀ | INCARICATO | I/E (1) |
| 1 | Estintori portatili | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 2 | Idranti | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 3 | Porte REI | Sorveglianza | Giornaliera |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 4 | Uscite di sicurezza | Sorveglianza | Giornaliera |  | I |
| 5 | Maniglioni antipanico | Sorveglianza | Giornaliera |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 6 | Illuminazione di emergenza | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 7 | Pulsanti di sgancio della corrente elettrica | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 8 | Pulsante di allarme | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 9 | Valvole di intercettazione gas | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 10 | Rivelatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |
| 11 | Dispositivi di primo soccorso | Sorveglianza | Mensile |  | I |
| 12 | Segnaletica di sicurezza | Sorveglianza | Mensile |  | I |
|  |  | Controllo | Semestrale |  | E |

- personale incaricato interno (I) oppure esterno (E)

MODALITÀ DELLA SORVEGLIANZA EFFETTUATA DAGLI ADDETTI ANTINCENDIO

| N. | GRUPPO | MODALITÀ DELLA SORVEGLIANZA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estintori portatili Decorrenza controllo: 3 mesi | - L’estintore deve essere presente e segnalato tramite apposito cartello e possibilmente provvisto di numero progressivo di identificazione; - L’estintore deve essere chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso deve essere libero da ostacoli; - Il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali deve essere correttamente inserito; - I contrassegni devono essere disposti a vista e facilmente leggibili; - L’indicatore di pressione (per gli estintori a polvere) deve indicare un valore di pressione compreso all’interno del campo verde; - L’estintore non deve presentare anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. - L’estintore deve essere esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; - Il cartellino di manutenzione deve essere presente sull’apparecchio correttamente compilato; - Per gli estintori a polvere, capovolgere una o più volte per evitare depositi di polvere sul fondo. |
| 2 | Idranti a muro UNI 45 Decorrenza controllo: 3 mesi | - L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, rubinetterie idrauliche, ecc.) e segnalato tramite apposito cartello; - L’idrante deve essere chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso deve risultare libero da ostacoli; - L’indicatore di pressione, posto in prossimità del contatore esterno, deve indicare un valore di pressione accettabile e identico ai precedenti controlli; - La manichetta e la lancia devono risultare correttamente collegate tra di loro e alla tubazione esterna; - Le manichette devono essere regolarmente arrotolata in modalità doppia (raccordo femmina su raccordo maschio) e non presentare incrinature o sconnessione dei raccordi e delle giunzioni in gomma; - La lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in modalità chiusa e non presentare incrinature o rotture; - La cassetta non deve presentare tracce di rottura, corrosione e deve risultare saldamente attaccata alla parete. |
| 3 | Porte REI Decorrenza controllo: 6 mesi | - Riscontrare la presenza di tutti gli elementi (maniglione antipanico, archetti di chiusura, cerniere ecc.) - Verificare la chiusura automatica della porta. La chiusura deve essere ermetica e rapida e può essere eseguita, nel caso delle porte bloccate con l’elettromagnete, mediante pulsante di sgancio; - Le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc. Verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse (non a chiave!) |
| 4 | Uscite di sicurezza Decorrenza controllo: 3 mesi | - L’uscita di sicurezza deve essere adeguatamente segnalata da idonei cartelli; - L’accesso all’uscita compresi i percorsi necessari per raggiungerla devono essere liberi da qualsiasi materiale o impedimento; - Il maniglione antipanico deve essere saldamente attaccato all’anta della porta e permettere una facile apertura senza fatica (la porta deve essere sempre apribile dall’interno); - L’anta si deve aprire completamente verso l’esterno senza alcun impedimento; - Il telaio e le cerniere devono risultare in buono stato e saldamente unite tra di loro; - Se necessario si devono registrare ed oliare gli organi di chiusura a le cerniere. |
| 5 | Scheda controllo impianto elettrico Decorrenza controllo: 6 mesi | - Verificare le condizioni del quadro e la sua segnalazione tramite gli appositi cartelli; - Verificare la presenza delle chiavi per l’apertura del quadro; - Aprire il quadro e azionare l’interruttore generale verificandone il suo funzionamento; - Riattivare l’energia elettrica e testare ogni interruttore differenziale con l’apposito tasto “test” (T); - Richiudere il quadro e riportare le condizioni alla normalità. |
| 6 | Scheda di controllo luci di emergenza Decorrenza controllo: 6 mesi | - Interrompere per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllare l’entrata in funzione di tutte le lampade di emergenza; - Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie |
| 7 | Pulsanti di sgancio corrente elettrica Decorrenza controllo: 6 mesi | - Verificare la necessità del martelletto per la rottura del vetro del pulsante; - Il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; - Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico quadro elettrico). |
| 8 | Pulsanti di allarme Decorrenza controllo: 6 mesi | - Verificare la necessità del martelletto per la rottura del vetro del pulsante; - Il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; - Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. allarme antincendio). |
| 9 | Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi Decorrenza controllo: 6 mesi | - Verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello; - La valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile. |
| 10 | Dispositivi di primo soccorso Decorrenza controllo: 6 mesi | - Verificare che la cassetta sia segnalata da apposito cartello e provvista dell’elenco dei materiali contenuti; - La cassetta deve essere ben visibile e facilmente raggiungibile; - I materiali contenuti nella cassetta devono corrispondere a quelli contenuti nell’elenco affisso sulla stessa e risultare in buono stato di conservazione; - Verificare i materiali con scadenza. |
| 11 | Scheda di controllo impianto antincendio Decorrenza controllo: 6 mesi | Le modalità di attivazione del test riguardante i dispositivi hardware sono contenuti nel manuale di manutenzione della centralina di rilevazione incendi. Occorre pertanto riferirsi a tale documentazione per quanto riguarda la procedura di test. In alternativa, può essere fatto un test campione, sia per quanto riguarda il funzionamento dei rilevatori di fumo e che per lo sgancio elettromagnetico delle porte tagliafuoco della zona interessata dall’incendio, attivando con lo spray apposito un sensore antifumo (ad es. in occasione di una prova di evacuazione). Modalità del controllo: - Verificare che il led corrispondente a “GUASTO” sia spento; - Verificare che il led giallo corrispondente a “GUASTO ALIMENTATORE” sia spento; - Verificare che il led verde corrispondente a “PROCESSORE IN FUNZIONE” lampeggi ad intermittenza. - Verificare che il led verde corrispondente a “ALIMENTAZIONE PRESENTE” sia acceso |
| 12 | Scheda di controllo segnaletica di sicurezza Decorrenza controllo: 3 mesi | - Verificare con planimetria alla mano, la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista; - Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro; - Verificare che la segnaletica non sia degradata; - Verificare la stabilità della segnaletica. |
| 13 | Scheda di controllo stoccaggio prodotti pericolosi Decorrenza controllo: 3 mesi | I prodotti pericolosi devono essere stoccati nelle apposite aree individuate (occorre che le bombole non utilizzate siano riposte nel locale individuato, non presenza di materiali causa di possibile innesco all’interno dei locali es. fiamme libere, impianti elettrici difettosi) - Controllo ventilazione locali adibiti a deposito (areazione del locale). |

Conclusione del controllo: al termine del controllo l’incaricato deve compilare il verbale del controllo in ogni sua parte specificando l’esito delle verifiche e apponendo la propria firma (vedi schede allegate).

| Tabella 2 – DITTE CHE EFFETTUANO LE MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta | Oggetto della manutenzione | Referente della Ditta | Data | Firma |

| SCHEDA 1 – SORVEGLIANZA PERIODICA DEL PERSONALE INTERNO IN CARICATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI SORVEGLIATI | Sorveglianza | Registrazione | Addetto antincendio | Data | Firma |
| - estintori portatili | Mensile | Mensile |  |  |  |
| - idranti | Mensile | Mensile |  |  |  |
| - porte REI | Giornaliera | Mensile |  |  |  |
| - uscite di sicurezza | Giornaliera | Mensile |  |  |  |
| - maniglioni antipanico | Giornaliera | Mensile |  |  |  |
| - illuminazione di emergenza | Mensile | Mensile |  |  |  |
| - pulsanti di sgancio della corrente elettrica | Mensile | Semestrale |  |  |  |
| - pulsante di allarme | Mensile | Semestrale |  |  |  |
| - valvole di intercettazione gas | Mensile | Semestrale |  |  |  |
| - rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico | Mensile | Mensile |  |  |  |
| - dispositivi di primo soccorso | Mensile | Mensile |  |  |  |
| - segnaletica di sicurezza | Giornaliera | Mensile |  |  |  |

| CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI SORVEGLIANZA | Registrazione | SETT | OTT | NOV | DIC | GENN | FEBB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - estintori portatili | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - idranti | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - porte REI | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - uscite di sicurezza | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - maniglioni antipanico | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - illuminazione di emergenza | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pulsanti di sgancio della corrente elettrica | Semestrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pulsante di allarme | Semestrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - valvole di intercettazione gas | Semestrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dispositivi di primo soccorso | Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - segnaletica di sicurezza | Semestrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Settembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Ottobre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Novembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Dicembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Gennaio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Fabbraio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Marzo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Aprile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Maggio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Giugno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Luglio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: quotidiana. 			REGISTRAZIONE: mensile.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Agosto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Estintori portatili (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Idranti (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Porte REI (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Uscite di sicurezza (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Maniglioni antipanico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Vie di esodo (assenza di ostacoli, fruibilità). |  |  |  |  |
| - Illuminazione di emergenza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |
| - Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Dispositivi di primo soccorso (integrità, fruibilità). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: mensile. 			REGISTRAZIONE: semestrale.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Ottobre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Pulsanti di sgancio della corrente elettrica (integrità, funzionalità). |  |  |  |  |
| - Pulsante di allarme (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Valvole di intercettazione gas (integrità, funzionalità). |  |  |  |  |
| - Segnaletica di sicurezza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |

SORVEGLIANZA: mensile. 			REGISTRAZIONE: semestrale.

| Data (gg/mm/aa): / / |  | Aprile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo e registrazioni di: | Esito | Note | Firma (leggibile) Addetto antincendio | Firma RSPP |
| - Pulsanti di sgancio della corrente elettrica (integrità, funzionalità). |  |  |  |  |
| - Pulsante di allarme (integrità, funzionalità) |  |  |  |  |
| - Valvole di intercettazione gas (integrità, funzionalità). |  |  |  |  |
| - Segnaletica di sicurezza (integrità, posizionamento). |  |  |  |  |

PLANIMETRIE (vie di esodo, uscite di emergenza e punto di raccolta, posizione estintori, naspi,

attacchi VV.F., cassette p.s., telefono per la chiamata di emergenza, quadro elettrico…)